# Rozvoj infraštruktúry a technickEJ ZÁKLADNE Kombinovanej dopravy

## Návrh rozvoja terminálov KD

Názory na počet TKD v SR sa rôznia a menia. Pri stanovovaní počtu TKD sa vychádza z porovnania so susednými krajinami s rozvinutou KD ako aj z geografických a dopravných daností a z požiadaviek vyplývajúcich z počtu a vedenia liniek.

V Nemecku, ktoré je hospodársky najsilnejšou krajinou Európy v súčasnosti jestvuje okolo 50 terminálov rôznej veľkosti a vybavenia, z toho 6 prevádzkuje systém RoLa. Systém terminálov je budovaný z pozície silnej vnútroštátnej prepravy a veľkej rozlohy krajiny. Pomer vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy zásielok kombinovanej dopravy v Nemecku predstavuje 43 %: 57 %. Terminály RoLa sú umiestnené prevažne v južnej časti krajiny 
a prepravy smerujú najmä cez Alpy a do krajín strednej a východnej Európy cez Rakúsko. Pri rozlohe krajiny 354447 km2 to predstavuje 7090 km2 rozlohy územia pripadajúcej na jeden TKD. Napriek tejto hustej sieti počíta sa v koncepcii rozvoja KD najmä:

- s ďalšou výstavbou a vylepšovaním najmä obnovou zastaralých manipulačných zariadení;

- s nákupom ďalšieho vozidlového parku , najmä špeciálnych železničných vozňov;

- so zlepšením organizácie dopravy, založenej na prepojenej počítačovej sieti.

Na uvedené účely je potrebné investovať do roku 2010 okolo 4 mld. DEM .

V Nemecku sa prepravilo v r. 1995 okolo 30 mil. ton tovaru v systémoch KD čo predstavuje priemerný ročný podiel cca 600 tis. ton zmanipulovaných na jeden terminál. Pri priemernej hmotnosti zásielok v KD 15,5 ton to znamená v priemere 38 710 NJKD/rok 
(155 NJKD v pracovnom dni) zmanipulovaných v jednom termináli.

V Rakúsku je v súčasnosti 16 TKD cesta/železnica a počíta sa s výstavbou ďalších 
5 v blízkej budúcnosti. Pri rozlohe Rakúska 83 900 km2 to predstavuje aj s novými  terminálmi 3 995 km2 rozlohy územia, pripadajúcej na 1 terminál, čo je približne 1,8 krát vyššia hustota ako v Nemecku. Jestvujúce terminály sa majú zlepšovať a dobudovať.

Množstvo tovaru prepravené v systémoch KD v Rakúsku bolo v roku 1997 6,9 mil. ton tovarov pri 464 532 zásielkach, čo znamená priemerné množstvo 431 tis. ton t. j. 
29 tis. zásielok za rok (115 NJKD cez pracovný deň) zmanipulovaných v jednom termináli.

Pomer medzi vnútroštátnou a medzinárodnou prepravu v počte zásielok prepravovaných kombinovanou dopravou je 33 %:77%. Nižší podiel vnútroštátnej kombinovanej dopravy odráža menšiu rozlohu Rakúska v porovnaní s Nemeckom.

Podľa Projektu rozvoja KD z roku 1992 sa uvažovalo v SR celkom s 13 TKD, z tohto počtu malo byť 5 terminálov medzinárodného významu. Pri rozlohe SR 49 034 km2 a počte 13 terminálov pripadá na 1 TKD 3772 km2 rozlohy krajiny, čo je o niečo väčšia hustota ako 
v Rakúsku a takmer dvojnásobne vyššia hustota (1,9x) ako v Nemecku.

Ak sa vychádza z uvedených príkladov pre stanovenie orientačného počtu terminálov podľa množstva zmanipulovaného tovaru a veľkosti potenciálu v SR vychádza potreba 6 – 10 TKD. K tomu si treba uvedomiť niekoľko obmedzujúcich faktorov vplývajúcich na ich rozvoj v SR:

- nižšia výkonnosť hospodárstva a teda aj nižší potenciál prepravy a veľmi nerovnomerné rozdelenie aktivít v jednotlivých krajoch;

- nevhodná štruktúra hospodárstva zameraná najmä na hutnícky, strojárenský priemysel 
a stavebníctvo, spolu s výrobou stavebných hmôt a málo rozvinutý spotrebný priemysel;

- malá rozloha krajiny s geograficky veľmi členitým územím vytvárajúcim dopravné prekážky.

Pri zohľadnení priemerných hodnôt množstva zmanipulovaného tovaru v Nemecku 
a Rakúsku (500 tis. ton ročne) vztiahnuté na odvodený potenciál KD a jeho rozloženie na Slovensku, je počet priemerne veľkých terminálov uvedený nižšie a treba ho chápať ako teoretické odvodenie počtu terminálov a limitnú hodnotu pri súčasnom stave poznania východiskových hľadísk.

Pri nerovnomernom rozložení potenciálu na úrovni jednotlivých krajov  vidieť, 
že najväčšia koncentrácia a požiadavky na kapacity terminálov sú v krajoch Trnava 
a Bratislava, o niečo nižšie v Žiline a Trenčíne a relatívne slabšie v krajoch Nitra a Banská Bystrica a Košice a Prešov. Ak zohľadníme požiadavky na prepravy z dôvodu nevyhnutnej prekládky v Čiernej nad Tisou a funkcie zmeny smerov tovarových prúdov v Žiline vzniknú v podstate štyri základné lokality s kumulovanými požiadavkami na manipuláciu s NJKD oblasť Bratislavy, Žiliny, Košíc a Čiernej nad Tisou. Tieto lokality sú relatívne stále a boli uvažované vo všetkých doteraz spracovávaných materiáloch týkajúcich sa rozvoja kombinovanej dopravy v SR. Terminály v týchto lokalitách sú považované za terminály s medzinárodným významom a tvoria základnú kostru infraštruktúry KD v SR. Z týchto terminálov budú vypravované základné medzinárodné linky KD. Terminály v týchto lokalitách by mali byť predmetom záujmu a podpory štátu, ich rozvoj zapracovaný v dopravnej politike štátu a prioritne rozvíjané.

Rozloženie potenciálu a teoretický počet terminálov KD v SR

Kraj			Potenciál KD		Podiel potenciálu	Teoretický počet

v tis. tonách		      v %		TKD

Banská Bystrica		   400,5			  5,5			0,8

Bratislava 			1 538,4			21,1			3

##### Košice				   624,8			  8,6			1,25

Nitra				   505,2			  6,9			1

Prešov				   311,9			  4,3			0,6

Trenčín			   850				11,6			1,7

Trnava			1917,1				26,3			3,8

Žilina				1152,5				15,8			2,3

-------------------------------------------------------------------------------------

##### S p o l u		7300,4			          100,0		         14,5

Teoretický potenciál KD k roku 2010 je 9 – 10 krát vyšší ako množstvo tovaru, ktoré môžu prepraviť linky KD pri navrhovanej kapacite. Pre takýto potenciál nebude postačujúca kapacita terminálov a bude potrebné uvažovať s výstavbou nových prípadne rekonštrukciou jestvujúcich terminálov.

Hustota siete terminálov je okrem veľkosti a rozloženia potenciálu KD závislá aj od vzdialenosti dovozu a odvozu NJKD v tzv. atrakčnom obvode terminálov.

V súčasnosti sa vzdialenosť dovozu a rozvozu v okruhu TKD podľa Smernice Rady 92/106/EHS pre kombinovanú dopravu cesta/železnica nestanovuje výslovne číselnou hodnotou, ale ako cesta z miesta odoslania alebo určenia k najbližšiemu terminálu, v prípade KD cesta/voda je okruh do 150 km. V návrhu zmeny Smernice Rady 92/106/EHS sa uvádza, že vzdialenosť prepravy po ceste nemá presahovať pre každý jednotlivý úsek viac ako 20 % trasy prejdenej iným alebo inými ako cestnými druhmi dopravy pritom členský štát môže obmedziť uvedené právo.

Na základe tejto úpravy by to znamenalo, že napríklad pri kombinovanej preprave po železnici na vzdialenosť 400 km, ktorá je považovaná za určitú hraničnú vzdialenosť na dosiahnutie efektívnej prepravy v KD by dovoz a odvoz predstavoval 80 km a na každých ďalších 100 km prepravy ďalších 20 km. V zákone o cestnej dani je v našom štáte stanovená vzdialenosť dovozu a rozvozu v okolí TKD 50 km. Táto vzdialenosť vychádzala z koncepcie a názorov na rozvoj kontajnerového dopravného systému v bývalej ČSFR. Pri uplatnení tejto vzdialenosti je atrakčný obvod prekladiska malý a potreba terminálov aby sa pokrylo celé územie SR neúmerne rastie (príloha 11). Vzhľadom k veľkosti a nerovnomernosti rozloženia potenciálu a za predpokladu rozširovania siete diaľnic sa zrýchli dostupnosť a zníži energetické aj ekologické zaťaženie cestnou nákladnou dopravou, preto sa odporúča veľkosť atrakčného obvodu TKD v SR zvýšiť z 50 km na 80 km pre kontajnery a výmenné nadstavby, a na 150 km v systéme RoLa a RoRo. Hodnota 80 km pri jestvujúcich termináloch pokrýva takmer celé územie SR a v prípade 150 km pokryje územie, na ktorom sa nachádza 75 % potenciálu objemu prepravy. Tieto hodnoty budú lukratívne pre domácich prevádzkovateľov 
a cestných dopravcov, ktorí by strácali menší podiel z tržby za prepravu po železnici alebo vode, ako aj pre zahraničných prevádzkovateľov KD, čím by boli vytvorené predpoklady na vyššie využitie liniek v opačnom smere. Z hľadiska cenového (prílohy 6 a 11) je rozdiel nákladovej ceny medzi atrakčnými obvodmi 50 km a 80 km – 560,- Sk pri vzdialenosti 
200 km a 1300,- Sk pri vzdialenosti prepravy na 700 km čo predstavuje podiel 8,2 % respektíve 9,3 % z celkovej ceny za kombinovanú prepravu avšak cestný dopravca pri vzdialenosti 80 km získa práve o toľko vyšší príjem za prepravu čo ho motivuje.

## Koncepcia rozvoja terminálov KD do roku 2010

Základné kritériá návrhu rozmiestnenia siete základných TKD možno formulovať nasledovne:

- polomer atrakčného obvodu terminálu na dovoz a odvoz zásielok VK a VN do 80 km vzdušnou čiarou;

- polomer atrakčného obvodu terminálu pre dovoz a odvoz zásielok RoLa a RoRo 150 km vzdušnou čiarou;

- potenciál priľahlého regiónu pre KD musí byť najmenej 100 tis. ton ročne;

- atrakčné obvody terminálov musia pokiaľ možno pokrývať celé územie SR.

Doplňujúce kritériá pre TKD s medzinárodným významom:

- terminál musí ležať v blízkosti hraníc aby jeho atrakčný obvod zasahoval do susedného štátu;

- terminál musí ležať v tesnej blízkosti tratí AGTC a ich križovaní s napojením na cestné komunikácie.

S prihliadnutím na geografické a komunikačné danosti, ako aj vedenie trás AGTC prechádzajúcich cez naše územie sa považuje za optimálny počet a rozloženie TKD 
v dlhodobom výhľade nasledovné riešenie:

##### Základné terminály s medzinárodným významom

- TCND Bratislava

- terminál Žilina

- terminál Košice

- terminál Dobrá pri Čiernej nad Tisou

##### Doplnkové  terminály

- terminál N. Zámky

- terminál Zvolen

- terminál Ružomberok

Okrem uvedených terminálov KD je v prevádzke terminál v  Dunajskej Strede, ktorý bol vybudovaný fi METRANS na regionálnej trati (Bratislava-Komárno) ako lokálny TKD pre uskladnenie VK. V termináli RoLa v N. Zámkoch sa doposiaľ prevádzka neobnovila. TKD v Štúrove je podnikový, v majetku fi AssiDomän Packiging.

Požiadavky na výstavbu respektíve dostavbu TKD pre uvažovaný rozsah liniek KD sú navrhované v dvoch časových horizontoch do roku 2005, a od roku 2005 do roku 2010.

Návrh výstavby a rekonštrukcie je stanovený tak, aby sa investície plánované po roku 2005 dokončili v roku 2007 až 2008 aby sa v roku 2010 dosiahli kapacity v plnom rozsahu potrieb navrhovaných liniek. Pojmy stavba a sklad znamenajú komplexnú výstavbu vrátane vnútorných komunikácií, mechanizačných, skladovacích a informačných systémov.

Samotný postup a priority vo výstavbe budú závisieť od rýchlosti vzniku a rozsahu uplatnenia okolností podmieňujúcich rozvoj liniek KD.

Tabuľka č. 1 : Prehľad a postup výstavby infraštruktúry TKD do roku 2010

| TKD | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Bratislava | Žeriav (40 t) 1ks Sklady I. (50 tis. ton ročne) Predĺženie koľají | Sklady II. (100 tis. ton ročne) |
| Žilina | TKD - stavba I. etapa | TKD - stavba II. etapa Sklady (2x50 tis. ton ročne) |
| Košice | TKD – stavba I etapa | TKD – stavba II. etapa sklady (2x50 tis. ton ročne) |

Zdroj: VÚD,1999

Aby sa mohli prepravovať zásielky KD efektívne v logistických reťazcoch, musia mať zodpovedajúcu prepravnú úpravu a musí jestvovať možnosť ich sústreďovania a triedenia. Tieto služby sa vykonávajú v logistických skladoch, ktoré sa takto stávajú nevyhnutným doplnkom terminálov KD v rámci tovarových centier nákladnej dopravy. Z tohto dôvodu sú v miestach terminálov navrhované aj skladovacie kapacity.

## Rozvoj technickej základne KD

Na navrhnutých linkách v závislosti od prepravnej vzdialenosti a predpokladaného počtu obratov v týždni bola odvodená orientačná potreba železničných vozňov a vypočítané množstvo tovaru pri poznaní predpokladanej doby prepravy a navrhovanej frekvencie liniek v časovom horizonte k roku 2010. Počet železničných vozňov sa počítal len pre linky uvedené v plnom trasovaní t. j. nie pre linky alternatívne.

Stanovenie orientačného počtu železničných vozňov

|  | ###### Doba obratu linky v dňoch | ###### Počet párov vlakov v týždni | ###### Počet súprav | ###### Potrebný počet vozňov, v ks | ###### Množstvo tovaru v tis. t/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Linka č.1: | ###### 4 | ###### 6 | ###### 4 | ###### 80 | ###### 145 |
| Linka č. 2: | ###### 3 | ###### 6 | ###### 3 | ###### 60 | ###### 145 |
| Linka č. 3: | ###### 4 | ###### 3 | ###### 4 | ###### 80 | ###### 72 |
| Linka č. 4: | ###### 3 | ###### 3 | ###### 3 | ###### 60 | ###### 72 |
| Linka č. 5: | ###### 2 | ###### 2 | ###### 1 | ###### 20 | ###### 48 |
| Linka č. 6: | ###### 1 | ###### 6 | ###### 2 | ###### 40 | ###### 145 |
| Linka č. 7: | ###### 2 | ###### 6 | ###### 2 | ###### 40 | ###### 145 |
| Linka č. 8: | ###### 3 | ###### 6 | ###### 3 | ###### 60 | ###### 145 |
| Linka č. 9: | ###### 1 | ###### 6 | ###### 2 | ###### 40 | ###### 145 |
| Linka č. 10: | ###### 3 | ###### 3 | ###### 4 | ###### 80 | ###### 72 |
| Linka č. 11: | ###### 3 | ###### 6 | ###### 4 | ###### 80 | ###### 145 |
| Linka č. 12: | ###### 3 | ###### 3 | ###### 2 | ###### 40 | ###### 72 |
| Linka č. 13: | ###### 3 | ###### 3 | ###### 2 | ###### 40 | ###### 72 |
| ###### ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |
| S p o l u |  | ###### 59 | ###### 36 | ###### 720 | ###### 1423 |

Zdroj: výpočet VÚD,1999

* 75 % využitie vlaku, priemerná hmotnosť zásielok 15,5 t v NJKD

Počet železničných vozňov sa vypočítal na základe doby prepravy na linkách KD 
a dodržiavania prepravy v tzv. nočnom skoku. Na linkách č. 6 – 9 sa uvažovalo s prepravou na celej linke t. j. aj úsekoch v susedných krajinách. Množstvo tovaru sa vypočítalo podľa predpokladov uvedených v poznámke pod tabuľkou a predstavuje nie len tovar vo vývoze 
a dovoze v SR ale aj tovar, ktorého bodovým zdrojom je Čierna nad Tisou a tranzit v systéme RoLa. Neobsahuje ostatný tranzit na cudzích linkách KD prechádzajúci po sieti ŽSR. Množstvo tovaru na uvedených linkách predstavuje v úhrne 1423 tis. ton čo je viac ako 
3 násobkom dnešnej prepravy v KD. Množstvá prepravy tovarov na jednotlivých linkách boli použité ako východiská pre výpočet technických prostriedkov KD.

Technickú základňu KD tvoria :

- špeciálne železničné vozne;

- manipulačné prostriedky v termináloch;

- špeciálne dopravné prostriedky;

- špeciálne lode;

- nákladové jednotky KD;

Špeciálne železničné vozne pre KD

Ak sa počíta so životnosťou vozňov, ktoré možno použiť v medzinárodnej KD 
25 rokov, potom je možné konštatovať, že ŽSR majú k dispozícii v súčasnosti len obmedzený použiteľný park železničných vozňov (tab. 2), ktoré pokryjú len 13,5 % potrebného počtu železničných vozňov na KD.

Tabuľka č. 2 : Železničné vozne pre KD vo vlastníctve ŽSR

| Rad vozňa | Počet vozňov |  |  | Rok dodávky | Typ podvozku | Nápravový tlak | Rýchlosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | prenaj. | voľný beh | spolu |  |  |  |  |
| Sgnss | 16 | 136 | 152 | 1996-2000 | Y 25 L | 22,5 t/nápr. | 120 km/h |
| Sdgnss |  | 60 | 60 | 1998 | Y 25 Ls (s) | 22,5 t/nápr. | 120 km/h |
| Spolu | 16 | 196 | 212 |  |  |  |  |

Zdroj: ŽSR,2000; 29 ks vozňov Sgnss bude dodaných v mesiaci august 2000

Na úplné zabezpečenie liniek KD bude potrebný nasledujúci orientačný počet a druhy železničných vozňov:

##### Železničné vozne, v ks	 Potrebný počet	Stav		Rozdiel

Na prepravu VK a VN	540 			152		-   388

Na prepravy RoLa	180			 60		-   120

Spolu	720			212		-   508

Na zabezpečenie prepráv na uvedených linkách kombinovanej dopravy bude potrebných pri započítaní údržby a opráv (10 %) cca 138 vozňov na prepravy RoLa 
a 442 vozňov na prepravu kontajnerov a výmenných nadstavieb. Na linkách č. 7 – 9 môžu byť využité košové vozne, ktoré môžu byť súčasne použité aj na prepravu VK a VN. Ich podiel bude závisieť na ich množstve a obchodných rokovaniach s cudzími železnicami.

Navrhované linky môžu prevádzkovať slovenskí prevádzkovatelia kombinovanej dopravy alebo slovenskí prevádzkovatelia v spolupráci so zahraničnými.

Manipulačné prostriedky v TKD

Pre navrhnuté linky KD bude potrebné v TKD doplniť manipulačnú techniku k časovému horizontu roku 2010 nasledovne :

##### Orientačná potreba manipulačných zariadení

TKD

Súčasný stav			Návrh

##### Ž	MV			Ž	MV

Bratislava (ÚNS)		k32t	2b24t			k40t

Bratislava - prístav		k32t	č40t

Žilina				-	b24t			k40t	č40t

Košice				p38t	č35t			k40t

-------------------------------------------------------------------------------------

##### S p o l u						3k40t	1č40t

Vysvetlivky: Ž – kozový žeriav, MV manipulačný vozík

k40t – koľajový kozový žeriav s nosnosťou 40 ton na závesnom ráme;

b24t – bočný manipulačný vozík s nosnosťou 24 ton;

č40t – čelný prekladač s nosnosťou 40 ton na závesnom ráme;

p38t – portálový žeriav na pneumatikách s nosnosťou 38 ton.

V prípade otvorenia niektorej z liniek 10 – 12 v prvej etape bude potrebné vybavenie jestvujúceho terminálu v Žiline výkonným čelným manipulačným vozíkom. V termináli Bratislava treba doplniť manipulačnú techniku ÚNS žeriavom s vyššou únosnosťou (40 ton) na závese. Ďalšie dva koľajové žeriavy budú súčasťou novobudovaných terminálov v Žiline 
a Košiciach. Na vybavenie treba čiastočnú úhradu zo štátneho rozpočtu vo výške 30%.

##### Plavidlá pre kombinovanú dopravu v systéme RoRo

Pri zavedení troch liniek RoRo jednu na dolnom Dunaji a dve v hornej časti Dunaja budú potrebné dve súpravy plavidiel na každú stranu. Vzhľadom k iným plavebným podmienkam na kanalizovanej časti vodnej cesty D - M budú potrebné rozdielne techniky plavidiel a bude potrebné podľa požiadaviek trhu zabezpečiť nové technológie plavidiel napr. katamarany, dvojpalubové prípadne samohybné lode..

Použitie jednopalubových nesamohybných člnov, ktoré má SPaP k dispozícii (4 ks) nevytvárajú možnosť efektívneho využitia v KD.

Cestné dopravné prostriedky KD

Potenciál 1423 tis. ton tovaru znamená pri priemernom naložení 15,5 tony na jednu NJKD cca 91 tis. TEU. Pri pomere veľkých a malých NJKD 1:2 to znamená okolo 60 tis. zásielok ročne. Pri troch obratoch za deň a 250 pracovných dňoch v roku to znamená potrebu 80 vozidiel (nosičov NJ KD).

Dopravné prostriedky pre odvoz a dovoz NJKD z a do TKD sú plne závislé 
od vlastného rozvoja trhu KD. Ich zakúpenie je záležitosťou prevádzkovateľov KD, zasielateľov a dopravcov. Vzhľadom na to, že uvedené technické prostriedky sa nevyrábajú v SR treba, aby štát formou nepriamych ekonomických nástrojov podporil ich zaobstaranie (príloha č. 13).

Nákladové jednotky kombinovanej dopravy

Na zvládnutie podielu potenciálu KD pre kontajnerovú dopravu, pri priemernej dobe obratu jedného kontajnera cca 30 dní činí potreba kontajnerov (vrátane 10 % rezervy na opravy a údržbu pri ich podiele 70 % na preprave) okolo 3 119 TEU. Veľkostnú a druhovú skladbu kontajnerov nie je možné v súčasnosti určiť, tú určia požiadavky trhu. Predpokladáme, že kontajnery ISO 1B a ISO 1A budú tvoriť okolo 1/3 celkového počtu.

Na zvládnutie podielu potenciálu pre VN pri cca 30 % podiele na prepravách 
a priemernej dobe obratu 6 dní by trh vyžadoval okolo 297 TEU. Veľkostnú a druhovú štruktúru ako aj tempo ich zaobstarávania určia až konkrétne požiadavky trhu.

NJKD si môžu obstarať buď konkrétni prepravcovia, prevádzkovatelia KD v SR, prenájom prípadne priamym nákupom, na úver či formou lízingu. VK a VN vyrábajú aj slovenskí výrobcovia.

## Kvantifikácia nákladov na rozvoj infraštruktúry a technickej základne KD

Na základe návrhu rozvoja infraštruktúry a technickej základne (prílohy 7,9) sú uvedené v tabuľke 3 orientačné investičné náklady na rekonštrukciu respektíve výstavbu TKD 
a náklady na železničné vozne, ktoré tvoria základňu pre rozvoj KD.

Ak má byť v roku 2010 prepravené celé množstvo tovaru na všetkých navrhovaných linkách, musí byť infraštruktúra t. j. TKD vybudované na požadovanú úroveň už v predstihu. Preto je potrebné, aby sa všetky investície a stavby realizovali už v rokoch 2007 - 2008, aby boli vytvorené predpoklady na ich plný výkon;

Pri nákupe dopravnej techniky bol zvolený modelový prístup s rovnomerným tempom nákupu. V skutočnosti však bude množstvo nakupovaných dopravných prostriedkov určovať rozvoj vlastného trhu a postup zavádzania liniek KD.

Tabuľka 3 : Prehľad nákladov na rozvoj infraštruktúry a technickej základne KD, v mil. Sk

| Položka | 2005 |  | 2010 |  | Spolu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | terminál | ostatné | terminál | ostatné | terminál | ostatné |
| Bratislava - predĺženie koľají - komunikácie a plochy - portálový žeriav - sklady | 33,- 35,- 30,- | 90,- |  | 150,- | 98,- | 240,- |
| Žilina – terminál s vybavením - sklady - čelný manipulačný vozík | 52,- 20,- |  | 100,- | 180,- | 152,- 20,- | 180,- |
| Košice – terminál s vybavením - sklady | 100,- |  | 52,- | 180,- | 152,- | 180,- |
| TKD S p o l u | 270,- | 90,- | 152,- | 510,- | 422,- | 600,- |
| Železničné vozne na prepr. VK a VN |  | 442,- |  | 442,- |  | 884,- |
| Vozne RoLa |  | 350,- |  |  |  | 350,- |
| Železničné vozne spolu |  | 792,- |  | 442,- |  | 1234,- |
| Cestné súpravy pre VK a VN |  | 200,- |  | 200,- |  | 400,- |
| Náklady na dopravné prostr. spolu |  | 992,- |  | 642,- |  | 1634,- |
| Náklady celkom | 270,- | 1082,- | 152,- | 1152,- | 422,- | 2234,- |

Zdroj: výpočet VÚD, 1999